东力（南通）化工有限公司

有机废气催化氧化处理系统设计要求

一、项目背景

东力（南通）化工有限公司成立于2006年2月，位于南通市如东县洋口化学工业园洋口一路2号，是一家主要从事精细化学品生产的企业，主要产品为年产4000吨40%甲基肼水溶液。公司现有三个甲基肼生产车间，正常生产过程中排放含有HCl、甲醇、肼、胺（氨）等无机物和有机物的废气（具体见检测报告），目前废气经降膜吸收、碱洗和水洗后进入一套设计风量为20000Nm3/h的催化氧化处理系统进行深度净化处理。

现有催化氧化处理系统电加热器的装机功率180kW（12 组，间歇，分组启停）、风机功率55kW（变频），高浓度时（该工况持续时间短），由于系统实际上并没有设置任何撤热措施，为了控制排口气体温度，只能引入大量空气对高浓度有机废气进行稀释，导致风机运行能耗高；而低浓度时（该工况持续时间长），限于风机不能无限小风量运行，为了维持热平衡，还需要电加热器提供大量电辅热，确保催化反应器的运行温度。因此，实际运行过程中存在能耗高、催化剂使用寿命短的突出问题，年综合运行费用超过150万元，经济性非常差。且在催化剂使用末期，存在净化废气不能持续达标的问题，可能影响企业正常生产，也满足不了未来日益严格的环保排放要求。

二、项目内容及要求

本项目在污水站附近新建一套催化氧化有机废气处理系统，同时将原有催化氧化系统（含电气柜和控制柜）整体搬迁至污水站附近作为新建催化氧化系统的备用系统。

本项目规划草图（虚线框为利旧设备，实线框为新建，新建内容以设计方案为准，下图仅为说明新老装置关系，不作为设计参考）。

进气浓度NMHC：3105-25273，平均7318ppmC，具体见检测报告；

考虑生产负荷的调整，处理风量1000-3000Nm3/h，具体结合所选择的工艺技术确定；

系统排放的净化废气满足DB32/3151-2016《化学工业挥发性有机物排放标准》，NMHC小时均值≤30mg/Nm3，处理效率≥97%。

基于现有催化氧化系统的实际运行情况，净化尾气酸性较强，且排气筒有一定的减薄。因此，本项目在设计时，设备和管线材质的选材可考虑在原有催化氧化处理系统的基础上进行升级，低温段（≤180℃）设备和管线材质采用 S31603，部分设备选用 S2507 双相不锈钢。

其他要求：

自控程度高，本质安全度高，考虑爆炸极限、极限氧含量等控制。

由于原催化氧化系统作为新建催化氧化系统的备用系统，两个系统不同时使用。因此，本项目的整体供电功率按 235kW 考虑即可。

注意事项：防火间距、电气防爆。